局域网话机产品说明书

商务办公话机，易于部署的设计，可帮助您节省时间并降低成本 。具有 2.4 英寸彩色显示屏，采用全新 UI 设计，双百兆网口 ，支持 PoE 供电，可助您提高办公效率 。提供了丰富多样的视觉体验。

# 功能特点

| •320x240 像素背光彩屏 | •2 个 10/100M 以太网口 |
| --- | --- |
| •支持 PoE | •六方会议 |
| •2 个 SIP 账号 | •高清音质 |
| •支持 RJ9 耳麦 | •可挂墙 |
| 话机特性 |  |

•320x240 像素背光彩屏

•7 个功能键：语音信息 、耳麦 、通话转接 、静音 、重拨 、免提 、录音

•4 个软按键，4 个导航键，音量调节键

•2 个 SlP 账号

•双百兆网口

•1 个手柄接口，1 个 RJ9 耳麦接口

# 话机功能

•静音，免打扰， 自动应答，重拨，速拨，热线，呼叫保持，呼叫转移，呼叫等待 ，通话转接，寻呼，对讲，通话驻留，通话截答，语音信箱，BLF，匿名呼叫，匿名呼叫拒接，MWl

•支持 lP 直拨

•2000 条记录；支持搜索/导入/导出电话簿；支持 XML/LDAP 远程电话簿；支持黑名单

•60 条记录：全部记录/未接记录/呼叫记录/已接记录

•支持六方会议

# 音频特征

•高清音质：HD 手柄，HD 免提

•音频编解码：G.722，Opus，AMR-WB(可选)，G.711WB(可选)  ，G.711(A/u)， iLBC，G.729A/B，G.723，  G.726，AMR-NB(可选)

•DTMF：ln-band，RFC 2833，SlP info

# 网络安全

•SIP 相关特性：S IP v1 (RFC2543)，v2 (RFC3261)；支持基于 STUN 的 NAT 穿透； SIP 连接模式：代理模式 、对等直连模式；支持服务器冗余

•网络特性：支持静态 IP 和 DHCP 联网；IPv4、IPv6、IPv4/IPv6 双栈；ARP/RARP； DNS/DNS SRV/DNS NAPTR；LLDP/CDP/DHCP VLAN；支持 IEEE802.1X；OpenVPN； DSCP 、802.1p QoS

•时间与日期同步：支持 SNTP 协议 、 PBX 、 DHCP

•传输特性：UDP/TCP/TLS；RTP/RTCP/SRTP

# 配置维护

•TR069 网管（TR104/TR106）

•FTP/TFTP/HTTP/HTTPS  自动配置

•DHCP Option66

•支持 Web 配置

•支持恢复出厂设置，重启

•支持抓包和系统日志导出

# 话机信息

•底座支架（桌面 35 度 、60 度/挂墙式可拆卸支架）

•AC 输入：100~240V 、50~60Hz

•DC  输出：5V 、1A

•功耗（电源适配器）： 0.87~1.18W

•功耗（PoE）： 0.72~1.78W

•裸机尺寸（W x H x D） ：165mm×200mm×47mm